ENGIE GREEN Vallée du Larhon

Communes de Loudéac et Saint-Barnabé (22) – Juin 2020

Compléments

Pièce n°3.1

Description de la Demande d’Autorisation Environnementale

4 éoliennes et 1 poste de livraison électrique

Adresse de correspondance : ENGIE Green – Agence de Nantes Bâtiment VEO - 15 rue Nina Simone 44 032 Nantes Cedex 2 07.72.04.63.90

Courrier demande DAE

Table des matières

1)	Pièces constitutives de la demande d’autorisation  	5

2)	Demande administrative	6

2.1) Identification du demandeur	6

2.2)Capacités Techniques Et Financières Du Demandeur	6

3)	Description du Projet	7

3.1) Contexte du projet	7

3.2) Description et localisation de l’installation	7

4)	Conformité avec les documents d’urbanisme	10

5)	Maitrise foncière	12

6)	Communication et concertation	12

7)	Nature et volume de l’installation de production	13

8)	Modalités d’exécution et de fonctionnement et procédé de mise en œuvre	13

8.1)	Emprise foncière	13

8.2)	Aménagements connexes	13

8.3)	Procédé de production d’Énergie	14

8.4)	Production de déchets	14

8.5)	Conformité aux normes	14

8.6)	Moyens de suivi et de surveillance prévus	15

8.7)	Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident	15

9)	Conditions de remise en Etat du site après exploitation	15

# Pièces constitutives du dossier de demande

Le dossier de demande d’autorisation environnementale regroupe les éléments suivants :

- Pièce 1 : Liste des pièces à joindre au dossier de demande d’autorisation environnementale (CERFA)

- Pièce 2 : Note de présentation non technique

- Pièce 3 : Description de la demande d’autorisation environnementale

Pièce 3.1. : Description de la demande d’autorisation environnementale (Objet de ce document)

Pièce 3.2. : Capacités techniques et financières du demandeur

- Pièce 4 : Etude d’Impact sur l’Environnement et son Résumé Non Technique

Pièce 4.1. : -       Etude d’Impact sur l’Environnement (EIA)

- Expertises Environnementales

Pièce 4.2. : Résumé Non Technique

- Pièce 5 : Etude de Dangers et son Résumé Non Technique

Pièce 5.1. : Etude De Dangers (EDD)

Pièce 5.2. : Résumé Non Technique

- Pièce 6 : Eléments graphiques

- Pièce 7 : Cartes et plans réglementaires demandés au titre du code de l’environnement

Pièce 7.1. : Plan de situation au 1/25 000

Pièce 7.2. : Plans d’ensemble de l’installation au 1/1 000

# Demande administrative

2.1) Identification du demandeur

La Société ENGIE FRANCE SAS issue d’une fusion entre les sociétés FUTURES ENERGIES, MAIA EOLIS, LA COMPAGNIE DU VENT et SOLAIRE DIRECT France est une filiale à 100% du groupe ENGIE.

En tant que société spécialisée dans le développement, la construction, l’exploitation et la maintenance de sites de production d’électricité à partir de ressources renouvelables, la société ENGIE GREEN développe le projet éolien de Loudéac Saint Barnabé

Afin de permettre l’identification et le développement du projet de la Vallée du Larhon, la société ENGIE GREEN FRANCE SAS a créé une structure pétitionnaire de la demande d’autorisation environnementale (article L.181-1 et suivants du Code de l'environnement) : la SAS ENGIE GREEN VALLEE DU LARHON

Le lien entre les différentes structures s’articule comme suit :

ENGIE SA

Société Mère

ENGIE GREEN FRANCE SAS

Société de personnel :
Management, développement, finances, exploitation

ENGIE GREEN VALLEE DU LARHON

Société de projet

Structure de la société

Une description détaillée du demandeur se trouve dans la présentation des capacités techniques et financières (pièce 3.2.)

2.2)Capacités Techniques Et Financières Du Demandeur

Les capacités techniques et financières du demandeur sont décrites dans la pièce 3.2.

# Description du Projet

3.1) Contexte du projet

Le projet éolien de la vallée du Larhon a été initié en 2015 en accord avec les élus des communes de Loudéac et de Saint Barnabé.

En effet, il s’agit d’un site bien venté, suffisamment éloigné des habitations et des voies de communication principales, situé en zone favorable au développement éolien dans le Schéma Régional Eolien de Bretagne. Le site répond à l’ensemble des préconisations et servitudes rencontrées.

3.2) Description et localisation de l’installation

Le projet de parc éolien est constitué de 4 éoliennes. Le projet se situe de part et d’autre de la Vallée du Larhon sur les communes de Loudéac et Saint Barnabé appartenant à Loudéac Communauté Bretagne Centre.

Les aérogénérateurs seront implantés sur des parcelles agricoles dédiées aux cultures intensives. Le choix des aérogénérateurs pour l’ensemble des machines du parc s’est porté sur des Vestas de type V110 mesurant 150 mètres en bout de pale et d’une puissance de 2 MW. Le projet éolien comporte 1 poste de livraison.

La production prévisionnelle du projet est évaluée à 19 200 MWh par an, soit la consommation résidentielle totale d’environ 10 000 personnes chauffage inclus.

Figure 1 Localisation du projet de Loudéac Saint Barnabé

*

Figure 2 Implantation du parc éolien

Les coordonnées géographiques des éoliennes et du poste de livraison sont les suivantes :

| Numéro de l’éolienne | Longitude (X) |  | Latitude (Y) |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 1272421,59 | 7230071,33 | 100 |
| E2 | 1273585,53 | 7230280,81 | 124 |
| E3 | 1273832,8 | 7230766,66 | 118 |
| E4 | 1274485,56 | 7231308,04 | 118 |
| Poste de Livraison | 1273759 | 7230681 | 118 |

Tableau 1 : Coordonnées géographiques des éoliennes

Les aérogénérateurs envisagés pour ce site sont de type Vestas V110 dont voici les principales caractéristiques :

| Nom de la machine | V110 |
| --- | --- |
| Constructeur | VESTAS |
| Puissance nominale | 2 MW |
| Hauteur au moyeu | 95 m |
| Diamètre base mât | 3,9 m |
| Diamètre rotor | 110 m |
| Hauteur totale machine | 150 m |
| Longueur de pale | 54,65 m |
| Diamètre base pale | 4 m |

Tableau 1 Inventaire des éoliennes étudiées pour le projet (source : ENGIE Green, 2018)

# Conformité avec les documents d’urbanisme

Loudéac Communauté Bretagne Centre a réalisé un Plan Local d’Urbanisme intercommunal entré en vigueur le 5 septembre 2017. C’est ce document qui s’applique dans le cadre du projet éolien de la Vallée du Larhon.

L’implantation d’éoliennes, réalisée à plus de 500 m des zones actuellement urbanisées des communes, est compatible avec le règlement du PLUi.

Loudéac Communauté Bretagne Centre n’a pas souhaité émettre d’avis concernant la compatibilité du projet vis-à-vis du document d’Urbanisme en vigueur

Le tableau et la carte ci-après indiquent les communes concernées par l’enquête publique.

| Communes | Intercommunalités | Départements |
| --- | --- | --- |
| Loudéac | Loudéac Communauté Bretagne Centre | Cotes d’Armor (22) |
| Saint Barnabé |  |  |
| Plumieux |  |  |
| La Chèze |  |  |
| Saint Maudan |  |  |
| Les Moulins |  |  |
| La Prénessaye |  |  |
| Hémonstoir |  |  |
| Saint Gonnery | Pontivy Communauté | Morbihan (56) |
| Rohan |  |  |
| Bréhan |  |  |
| Gueltas |  |  |
| Carentoir |  |  |

Tableau 2 : Communes concernées par l’enquête publique

Figure 3 : Périmètre de l’enquête publique

# Maitrise foncière

Les éoliennes et le poste de livraison seront implantés sur les parcelles cadastrales suivantes (cf. plan de masse avec le cadastre ci-après) :

| Dénomination | Commune | Lieu-Dit | Section | Numéro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Loudéac | Les Devants | YN | 10 |
| E2 | Saint Barnabé | Coicovec | ZV | 44 |
| E3 | Saint Barnabé | Savoie | ZV | 20 |
| E4 | Saint Barnabé | La Lande Langoyet | ZW | 18 |
| Poste de livraison | Saint Barnabé | Savoie | ZV | 20 |

Tableau 3 Parcelles concernées par le projet

Les accords des propriétaires et de la commune pour l’acceptation des conditions de remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation sont présentés en annexe 6.

L’ensemble des plans est disponible dans la pièce n°6 « Eléments graphiques ».

# Communication et concertation

La concertation et l’information locales (avec les élus, la population, les propriétaires fonciers, …) font parties des composantes essentielles de la concrétisation et de l’acceptation d’un projet éolien. Ainsi, le projet de la Vallée du Larhon a fait l’objet de plusieurs phases d’information et de concertation dont les principales sont relatées dans le tableau ci-après.

2013 Recherche des sites éoliens dans le département : le site de Loudéac et de Saint-Barnabé répond au cahier des charges techniques.

2014 Rencontres des propriétaires et exploitants sur la commune de Loudéac Réunion propriétaires et exploitants à Loudéac Rencontre avec le maire de Saint Barnabé en vue d’une possible extension de la zone d’étude : accord Rencontre avec le maire de Saint Maudan en vue d’une possible extension de la zone d’étude : refus

2015 Rencontres des propriétaires et exploitants de Saint Barnabé Réunion propriétaires et exploitants de Saint Barnabé

Automne 2015 Lancement des expertises confiées au bureau d’études Biotope

Février 2016 Installation d’un mât de mesures de vent sur site Lancement des expertises acoustiques confiées au bureau d’études Alhyange

Printemps 2016 Lancement de l’expertise paysagère et de l’étude d’impact sur l’environnement confiées à ABIES

5 et 6 Juillet 2016 Campagne de porte-à-porte auprès des riverains du parc éolien : plus de100 personnes rencontrées

Novembre 2016 Nouvelle présentation du projet d’ENGIE Green au pôle éolien constitué des Services de l’Etat

Décembre 2016 Edition d’une plaquette présentant le projet de Loudéac et distribution sur les 2 communes concernées Tenue de deux permanences d’informations (7 et 10/12/2016)

Fin décembre 2016 Dépôt des demandes d’autorisation pour un projet de 6 éoliennes de 2,35 MW et un poste de livraison

2017 Suite à des difficultés foncières, ENGIE Green décide de retirer le dossier de l’instruction

2018 Redéfinition du projet éolien : passage de 6 à 4 éoliennes Informations réalisées auprès des élus Rencontre des Services de l’Etat (DREAL /DDTM) pour présentation du nouveau projet Edition d’une plaquette présentant le nouveau projet et distribution sur les 2 communes concernées

Automne 2018 Dépôt du dossier de demande d’Autorisation Environnementale

Juin 2020 : Dépôt du dossier de compléments pour la demande d’Autorisation Environnementale

Tableau 4 Actions de concertations et de communication

# Nature et volume de l’installation de production

Le tableau ci-dessous reprend les principaux éléments du projet.

| Caractéristiques | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre d’éoliennes en projet | 4 |
| Modèle d’éolienne envisagé | V110 |
| Puissance unitaire | 2 MW |
| Puissance maximale du projet : | 8 MW |
| Production annuelle attendue : | 19 200 MWh |
| Heures équivalentes pleine puissance | Environ 2 400h/an |
| Mode de production d’électricité : | Eolien |
| Couleur des éoliennes : | Blanche |
| Hauteur de mât : | 95m |
| Diamètre du rotor : | 110m |
| Hauteur maximale : | 150 m (hauteur pale déployée) |
| Caractéristiques du poste de livraison : | 630 A, 20 kV, 50 Hz |

Tableau 5 : Principales caractéristiques du projet

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les éoliennes terrestres relèvent du régime des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

Aux termes du décret n°2011-984 du 23 août 2011 pris pour l'application de la loi "Grenelle 2" du 12 juillet 2010 et au titre de l’article L553-1 du code de l’environnement, la production d'énergie éolienne est désormais inscrite à la nomenclature des activités soumises à l'ensemble des règles de la police des ICPE.

Les éoliennes terrestres relèvent de la rubrique n° 2980 de la nomenclature des installations classées, les installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW, étant soumises au régime de l’autorisation.

Le parc éolien objet de la présente demande est donc soumis à autorisation d’exploiter. Dans le cadre de l'ordonnance n°2017-80 et des deux décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017, ce projet fait l’objet d’une demande d’autorisation environnementale.

Annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement

Le présent projet relève, par ailleurs, de l'ordonnance n°2017-80 et des deux décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale. A ce titre, le présent dossier de demande d’autorisation environnementale vaut également :

- demande de Permis de Construire

- demande d’autorisation d’exploiter un parc éolien au titre de la réglementation des ICPE.

- demande d’autorisation au titre de la protection du patrimoine (le cas échéant)

- demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité au titre de l’article L.311-1 du code de l’énergie

# Modalités d’exécution et de fonctionnement et procédé de mise en œuvre

  - Emprise foncière

La création du parc va consommer un espace aujourd’hui à vocation agricole. Les surfaces occupées sont celles qui n’auront pas été remises en état après la phase de travaux à savoir les chemins d’accès et les zones d’implantation des machines.

Le projet, situé en dehors de tout boisement, ne nécessitera aucun défrichement.

  - Aménagements connexes

Le projet prévoit les aménagements connexes suivants :

Quatre aires de montage. Elles seront mises en place afin de permettre l’installation de chaque éolienne. Les études de sol détermineront la structure de ces aires (empierrement, traitement de sols, …). Elles permettront le déchargement des pièces de l’éolienne et accueilleront les grues pour le montage des éoliennes.

Ces plateformes seront situées au pied de chaque éoliennes. Elles seront compactées pour la phase de travaux afin de supporter le poids de l’éolienne et des engins de travaux et montage. Les dimensions des plateformes sont adaptées pour chaque éolienne afin d’optimiser la forme de la plate-forme au regard de la topographie et des spécifications techniques du constructeur. Les dimensions standards d’une aire de montage sont de 30m x 35m, soit une surface d’environ 1 050 m².

Ces plateformes ne seront ni clôturées ni végétalisées et seront conservées pendant l’exploitation du parc afin de permettre la maintenance de l’éolienne.

Figure 4 Exemple d'une plateforme (source Vestas)

Quatre chemins d’accès à créer ou à renforcer. Ils auront une largeur minimum de 5 mètres afin de permettre le passage des convois exceptionnels. Ils donneront accès aux éoliennes E1, E2, E3 et E4. Leur revêtement sera en pierres concassées et compactées. Ils seront accessibles depuis les voies communales

Un poste de livraison, de dimensions 10 m x 2,50 m, soit 25 m². Il sera installé sur la commune de Saint-Barnabé à proximité de l’éolienne E3. Ce dernier comporte notamment les dispositifs de comptage de l’énergie et est le point de jonction avec le réseau public de distribution. Des organes de protection permettent d’isoler le parc du réseau en cas d’incident.

Les raccordements électriques entre éoliennes et depuis le poste de livraison vers le poste source. Ces câbles électriques seront enterrés, et aucun pylône ne sera construit.

  - Procédé de production d’Énergie

La production d’électricité éolienne repose sur la transformation d’une énergie mécanique (le vent et le mouvement des pales) en énergie électrique. Ce processus est assuré grâce au phénomène d’induction électromagnétique. Ce phénomène se déclare lorsqu’un fil conducteur se déplace dans un champ magnétique. Dans le cas des éoliennes, le rotor produit un champ magnétique variable et le stator génère le courant électrique.

La transformation de l’énergie par les pales

Les pales fonctionnent sur le principe d’une aile d’avion : la différence de pression entre les deux faces de la pale crée une force aérodynamique, mettant en mouvement le rotor par la transformation de l’énergie cinétique du vent en énergie mécanique.

L’accélération du mouvement de rotation grâce au multiplicateur

Les pales tournent à une vitesse relativement lente, de l’ordre de 7.8 à 15 tours par minute, d’autant plus lente que l’éolienne est grande. La plupart des générateurs ont besoin de tourner à très grande vitesse (de 1 000 à 2 000 tours par minute) pour produire de l’électricité. C’est pourquoi le mouvement lent du rotor est accéléré par un multiplicateur.

La production d’électricité par le générateur

L’énergie mécanique transmise par le multiplicateur est transformée en énergie électrique par le générateur. Le rotor du générateur tourne à grande vitesse et produit de l’électricité à une tension d’environ 690 volts.

Le traitement de l’électricité par le convertisseur et le transformateur

Cette électricité ne peut pas être utilisée directement ; elle est traitée grâce à un convertisseur, puis sa tension est augmentée à 20 000 Volts par un transformateur. L’électricité est alors acheminée à travers un câble enterré jusqu’à un poste de livraison, pour être injectée sur le réseau électrique, puis distribuée aux consommateurs les plus proches.

  - Production de déchets

Les déchets liés au projet seront essentiellement produits durant la phase de construction.

Les déchets engendrés par le chantier de construction du parc éolien seront essentiellement inertes, composés des résidus de béton et des terres et sols excavés. Ces déchets inertes seront produits à l’occasion de la réalisation des massifs de fondations, des tranchées et du poste de livraison. A ces déchets inertes viendront s’ajouter en faibles quantités des déchets industriels banals. Ceux-ci seront liés à la fois à la présence du personnel de chantier (emballages de repas et déchets assimilables à des ordures ménagères) et aux travaux (contenants divers non toxiques, plastiques des gaines de câbles, bout de câbles). Ces volumes resteront inférieurs à 2m³ / éolienne sur la durée du chantier. Enfin, quelques déchets industriels spéciaux seront engendrés en très faibles quantités (contenants de produits toxiques, graisses, peintures…).

Un tri sera réalisé sur le chantier pour séparer, à minima :

- Les déchets spéciaux, en très petites quantités, seront collectés de manière spécifique et éliminés dans des conditions adéquates ;

- Les déchets inertes seront réutilisés lorsque cela est possible. Ainsi, la terre végétale décapée au niveau des aires de levage et des accès créés sera stockée à proximité puis réutilisée autour des ouvrages. Les matériaux des couches inférieures extraits lors du creusement des fondations seront également stockés sur place puis mis en remblais autour des ouvrages en fin de chantier. Les déblais excédentaires seront triés et évacués vers un CET de classe 3 ou vers une centrale de recyclage des inertes selon les possibilités locales ;

- Les déchets banals seront valorisés pour ce qui concerne les résidus de câbles et métaux qui seront triés à part si les quantités le justifient. En dehors des métaux, les autres déchets banals devraient représenter un faible volume. Selon le volume estimé par l’entreprise de travaux, ils seront, soit dirigés vers un centre de tri des DIB, via un prestataire de service agréé, soit éliminés en CET de classe 2, soit si les quantités sont faibles, rapportés vers une déchetterie communale si un accord est obtenu avec celle-ci.

La législation sur les installations classées pour l’environnement prévoit qu’en cas de production d’un volume hebdomadaire supérieur à 1100 litres (1,1 m3), les déchets d’emballage devront être valorisés (recyclage ou production d’énergie). Ces déchets entrent dans la catégorie des déchets banals dont le volume total est estimé inférieur à 2 m3 par éolienne. Le chantier se déroulant sur plusieurs mois, le seuil hebdomadaire ne sera pas dépassé.

Pendant la période d'exploitation, tous les déchets éventuels issus des opérations de maintenance (pièces défectueuses, produits, chiffons souillés, contenants vides) seront emportés par les équipes d'intervention afin d'être stockés puis éliminés selon la réglementation applicable. L'huile usagée du multiplicateur sera récupérée par un véhicule de pompage spécialisé directement au niveau du multiplicateur puis transportée vers un centre de traitement agréé.

Le volume prévisionnel de ces déchets est difficile à estimer mais il reste inférieur à 30 litres par semaine en moyenne pour les chiffons et contenants souillés, pour un volume de renouvellement d’huile et de graisse d’un maximum de 600 litres par éolienne sur 5 ans.

Les bordereaux d’élimination de ces deux types de déchets seront conservés conformément à la réglementation en vigueur. Le personnel de maintenance aura à disposition des produits absorbants en cas de déversement accidentel de tout ou partie des huiles usagées pour éviter leur dispersion dans le milieu naturel.

Enfin, la conception de l’éolienne permet d’éviter tout écoulement accidentel depuis la nacelle grâce à un collecteur de graisse situé sous le roulement principal et à la conception même du capot de la nacelle qui assure la rétention de toute fuite de liquide.

  - Conformité aux normes

A titre indicatif, et de manière non exhaustive, les aérogénérateurs et les réseaux enterrés seront conformes aux normes suivantes :

- norme NF EN 61 400-1 ;

- norme IEC 61 400-24 ;

- norme NFC 15-100 ;

- norme NFC 13-100 ;

- norme NFC 13-200 ;

- Directive 2006-42/CE du 17 mai 2006 dite « directive machines ».

Les éléments techniques de conformité des liaisons électriques intérieures au parc sont disponibles en Annexe 10 de l'étude de dangers, conformément aux articles L181-25 et D.181-15-2-III du code de l’environnement

De manière plus générale, le parc éolien respectera l’ensemble des dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

  - Moyens de suivi et de surveillance prévus

Les moyens de suivi et de surveillance prévus sont détaillés dans le document « Capacités techniques et financières » joint au dossier de demande d’autorisation environnementale, chapitre II.1 Capacités Techniques, pages 6 à 10.

L’installation sera conforme aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011, relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classés pour la protection de l’environnement.

  - Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

Le parc éolien est conçu de manière à garantir la sécurité du public et du personnel.

L’ensemble des mesures et des dispositifs de sécurité (éoliennes, équipements d’évacuation de l’électricité) est présenté dans la pièce 5.1. Etude De Dangers du dossier de demande d’autorisation environnementale

Concernant les moyens d’intervention :

Méthodes et moyens d’intervention

ENGIE Green est doté depuis 2010 d’un Centre de Conduite des Energies Renouvelables, basé à Châlons-en-Champagne, qui supervise les actifs éoliens et photovoltaïques du Groupe en France et en Europe. Ce centre de supervision fonctionne 24h/24, 7j/7. Les superviseurs sont en relation directe avec les agences locales d’exploitation qui fonctionnent avec un système d’astreinte 24h/24 et 7j/7 (cf. pièce n°3.2 « Capacités techniques et financières »).

Gestion des situations d’urgence

L’exploitant du site dispose d’une procédure de gestion des situations d’urgence et de crise. Le personnel intervenant et les équipes extérieures sont formés pour réagir à ces situations et des exercices sont réalisés périodiquement. Les éoliennes sont munies de systèmes de protection et se mettent en sécurité en cas de dysfonctionnement. Des alertes sont alors envoyées aux centres de conduite et de surveillance.

De plus, un numéro d’astreinte 24/24 est fourni aux mairies, gendarmeries et Service Départementale d’Incendie et Secours (SDIS) situés à proximité des parcs éoliens, qui ont comme consigne d’avertir l’exploitant en cas de détection de dysfonctionnement (incendie, survitesse, …). En cas de crise, une procédure d’alerte (remontée des informations) vers l’exploitant est en place. Selon la gravité de la crise, une cellule de crise est organisée par l’exploitant.

L’exploitant du site dispose d’une procédure de maîtrise des risques accompagnée du Document Unique. Des plans de prévention sont établis pour les opérations réalisées par des Entreprises Extérieures.

Numéros d'urgence

Le personnel intervenant a pour consigne d'appeler le 112 en cas d'accident ou d'incendie. Les plans d'accès au site, ainsi que les coordonnées et caractéristiques pertinentes des aérogénérateurs (hauteur, conditions d'accès, identification et localisation des dangers, plans d’évacuation, etc.) sont communiqués au SDIS avant la mise en exploitation du parc. Les plans d’accès sont également communiqués à la gendarmerie.

Premiers secours

Le personnel intervenant dans les aérogénérateurs est formé en tant que sauveteur secouriste et bénéficient tous les 2 ans d'une mise à jour de cette formation, conformément à la règlementation. Chaque aérogénérateur est équipé de 2 boîtes de premiers secours (1 en pied de tour, 1 en nacelle). Les véhicules des techniciens de maintenance sont également dotés d'une boîte de premiers secours.

Règles particulières en cas de choc électrique : Les consignes de soins aux électrisés sont affichées dans chaque aérogénérateur et au poste de raccordement. Une perche à corps doit être utilisée lors des manœuvres sur les installations HT, conformément aux instructions données lors des formations de préparation à l'habilitation électrique.

L'accès aux éoliennes par les équipes d’exploitation et de maintenance se fait par groupe de deux personnes au minimum, munies de moyens de communication (téléphone portable ou talkie-walkie). Elles sont formées à l'évacuation d'urgence.

Moyens de détection et/ou d'extinction incendie

Il est strictement interdit de fumer dans les aérogénérateurs et dans le poste de livraison.

Chaque aérogénérateur est doté au minimum de 3 extincteurs au total :

- Plate-forme Armoire de contrôle (en bas de l’éolienne) : un extincteur CO2

- Nacelle : un extincteur Poudre ABC + un extincteur CO2

Ces extincteurs sont contrôlés annuellement par un organisme vérificateur. Les indications portées sur les extincteurs sont toujours bien visibles et mentionnent :

- la nature du contenu ;

- le mode d’emploi ;

- le type de feu à combattre

Tous les techniciens sont correctement formés à l'utilisation appropriée des équipements de sécurité, et notamment des extincteurs. Les emplacements, état et qualité des extincteurs font l’objet de contrôles réguliers de sécurité.

En cas d’incendie déclaré, un périmètre de sécurité est mis en place pour éviter la propagation au milieu et pour assurer la sécurité des personnes aux alentours. Les pompiers ne combattent pas l’incendie dans l’éolienne.

Moyens externes

En cas de sinistre, les procédures indiquent d'alerter les services de secours et d'incendie. Le centre de secours le plus proche est celui de Loudéac à environ 5 km.

Les accès sont aménagés et entretenus pour permettre aux engins des services d’incendie et de secours d’évoluer sans difficulté en toute circonstance, ces pistes étant par ailleurs régulièrement empruntées par les véhicules des équipes de maintenance.

Organisation des secours

Lorsque le département concerné dispose d’un GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux), le dossier lui est également envoyé. Des exercices d’évacuation sont proposés et, à la demande, réalisés périodiquement avec le GRIMP ou le SDIS du département.

En général, les secours n’ont pas de clé et accèdent à l’éolienne en défonçant la porte. Ils n’ont pas besoin de déconnecter l’éolienne du réseau électrique. Les pompiers accèdent aux blessés munis de leurs moyens propres. Cependant, l’organisation des SDIS est départementale et diffère d’un département à l’autre.

# Conditions de remise en état du site après exploitation

Consécutivement à la Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l’Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, déterminent les modalités suivantes pour le démantèlement du parc éolien terrestre et la réhabilitation du site.

« Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévues à l’article R. 553-6 du Code de l’Environnement comprennent :

- Le démantèlement des installations de production d’électricité, y compris le « système de raccordement au réseau ».

- L’excavation des fondations et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l’installation :

  - Sur une profondeur minimale de 30 centimètres lorsque les terrains ne sont pas utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ;

  - Sur une profondeur minimale de 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d’urbanisme opposable ;

  - Sur une profondeur minimale de 1 mètre dans les autres cas.

- La remise en état qui consiste en le décaissement des aires de grutage et des chemins d’accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l’installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation souhaite leur maintien en l’état.

Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.»

Enfin, l’Arrêté du 6 novembre 2014 modifiant l’Arrêté du 26 août 2011 précise qu’outre les aérogénérateurs, le démantèlement porte également sur les « postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 m autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ».

Les acceptations des conditions de remise en état du site à l’issue de la période d’exploitation des propriétaires et de la commune sont présentées en annexe 5.

Les conditions de remise en état du site après exploitation sont décrites dans la pièce 4.1. Etude d’impact

- Annexes

Annexe 1 : Extrait K-bis du demandeur

Annexe 2 : Plan de situation du projet global au format A3

Annexe 3 : Plan d’affaires prévisionnels

Annexe 4 : Plan de financement

Annexe 5 :Déclaration  de conformité avec les documents d’urbanisme

Annexe 6 : Justificatifs de la maitrise foncière des terrains (Acceptation des conditions de remise en état du site)

Annexe 1 : Extrait K-bis du demandeur

Annexe 2 : Plan de situation du projet global

Annexe 3 : Plan d’affaires prévisionnels

Annexe 4 : Plan de financement

Annexe 5 : conformité avec les documents d’urbanisme

Annexe 6 : Justificatifs de la maitrise foncière des terrains (Acceptation des conditions de remise en état du site)

Avis des communes concernées

Commune de Saint Barnabé

Commune de Loudéac

Eolienne 1

Eoliennes 2 et 3

Eolienne 4